建筑工程建筑面积核验表

（建设单位填报）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用地面积 | 规划用地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设用地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 | 栋数 | 建筑高度 | 单栋地上面积 |  |  |  |  | 单栋地下面积 |  |  |  | 单栋基底面积 |
|  |  |  | 计入 容积率 |  | 不计入容积率 | 小计 |  | 计入 容积率 | 不计入容积率 |  | 小计 |  |
| … | … |  | … |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 面积总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：我/我们保证提供的纸质文件和电子文件内容是完全一致的，以上内容是真实和准确的。 设计单位 （盖章 ） 负责人签字： 日期： 建设单位 （盖章 ） 负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表及《建筑面积计算规则》可在市规划局网站（www.njghj.gov.cn）下载。

转摘自江苏省建设厅苏建定（2003）373号关于颁发《江苏省建筑与装饰工程计价表》的通知的附件

建筑面积计算规则

- 计算建筑面积的范围

  - 单层房屋按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚线以上结构的外围水平面积计算，无围护结构算至框架结构外表面。单层建筑物内设有部分楼层者，楼层亦应计算建筑面积，顶层仅有栏杆者，该层视作为操作平台。

  - 多层建筑物建筑面积按各层建筑面积之和计算，首层建筑面积按外墙勒脚线以上结构的外围水平面积计算，二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。

  - 高底连跨的建筑物，需分别计算建筑面积时，应以高跨结构外边线（有墙以墙，无墙以柱）为界分别计算。

  - 围护结构未垂直于水平面而倾斜出地面或楼层结构外边线的建筑物，应按其地面或楼层处的围护结构外围水平面积计算建筑面积。

  - 层高达到2.20m的地下建筑物工程（包括地下室、半地下室）按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平投影面积计算。自然地面通向地下室的车道、人行道，进入建筑物部分按其通道宽度（包括上口墙厚）的水平投影面积计算（通道不受高度限制）。

  - 利用斜坡及深基础的建筑设置架空层，利用建筑物斜坡空间（如看台踏步下面，室外台阶下面等）作为办公、宿舍及其它用途者，其空间部分达到2.20m的应按其围护结构外围水平投影面积计算建筑面积。

  - 穿过建筑物的通道，建筑物内的门厅、大厅，不论其高度如何，均按一层计算建筑面积。门厅、大厅内有回廊时，按其自然层的水平投影计算建筑面积。

  - 室内楼梯间、电梯井、观光电梯间、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然层水平投影面积之和计算建筑面积。无上盖的室外楼梯按其分层水平投影面积的一半计算建筑面积（每层必须达到2.20m），有上盖的室外楼梯按其分层水平投影面积计算建筑面积。

  - 书库、立体仓库内设计有结构层者，按结构层计算建筑面积；没有结构层者，按承重书架层或货架层计算建筑面积。

  - 层高达到2.20m，有围护结构的舞台、灯光控制室（耳光室），按其围护结构的外围水平面积乘以层数计算建筑面积。

  - 建筑物内设有管道层、储藏室、技术层、车库等，其层高达到2．2m的应计算建筑面积。

  - 利用坡屋面的空间做阁楼并加以利用的，不论有无檐墙，只要有结构楼层者，达到2.20m部分的阁楼空间应按其水平投影面积计算建筑面积。

  - 有双排柱的雨篷、车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算建筑面积；独立柱的雨篷、单排柱车棚、货棚、站台等按其顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。当双排柱的雨篷、车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算的面积小于顶盖水平投影面积的一半时，按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。

  - 有檐廊的建筑物，其楼层有柱的檐廊，按柱外围水平投影面积计算建筑面积；无柱的檐廊，按檐廊水平投影面积的一半计算建筑面积。底层檐廊、阳台有平台和围护结构（矮墙或栏杆）的，按檐廊、阳台的水平投影面积的一半计算建筑面积，无围护结构的不计算建筑面积。底层檐廊有柱、平台和围护结构的，按檐廊的水平投影面积计算建筑面积；仅有柱、平台，无围护结构的按檐廊的水平投影面积的一半计算建筑面积。

  - 屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，其围护结构达到2.20m，按围护结构的外围水平面积计算。

  - 突出墙外有围护结构且达到2.20m高的门斗、眺望间、橱窗等按其围护结构外围水平面积计算。

  - 封闭式阳台、挑廊，按其封闭外围水平投影面积计算建筑面积；不封闭的挑阳台、凹阳台按其结构水平投影面积（不包括附在梁上的砼线条）的一半计算建筑面积。

  - 玻璃幕墙作为房屋围护结构的按玻璃幕墙外围水平投影面积计算。

  - 建筑物与建筑物之间有柱（或封闭）的通廊、架空通廊，按通廊的各层水平投影面积之和计算建筑面积；有顶盖无柱（或未封闭）的通廊、架空通廊，按通廊水平投影面积的一半计算建筑面积。

- 不计算建筑面积的范围

  - 建筑物内层高未达到2.20m部分的面积；

  - 突出墙面的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、飘窗、电器隔板（箱）、悬挑雨蓬以及墙面抹灰、镶贴块材、装饰面层、装饰性幕墙的厚度。

  - 用于检修、消防等室外爬梯及室外踏步楼梯。

  - 设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。

  - 建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台、没有围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。

  - 独立烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、栈桥、储油（水）池、储仓等构筑物。

  - 单层建筑物内分隔出的单层房间、舞台及后台悬挂的幕布、布景的天桥、挑台。

  - 建筑物内宽度大于300mm的变形缝、沉绛缝。

对定额中面积计算规则未明确的部分，另作补充规定如下：

- 有顶盖、有围护的车道、人行道按顶盖投影面积计算面积；无顶盖的车道、人行道不再计算建筑面积。

- 顶层挑台的底板局部是下层房屋的上盖时，挑台整体不计算建筑面积。

- 围护墙内的空调机台，无论是否与室内相通，按围护墙外围水平面积计算。

- 对于层高达到2.20m的阁楼层，只要有结构层，有通风或采光孔，均按水平投影面积计算建筑面积。

- 阳台面积的计算按照定额规定以是否封闭为依据，不再考虑是否有顶盖或有柱。

- 层高为下层楼面或地面到上层楼面的距离，只要达到2.20m的，均需计算建筑面积。

- 扣除孔洞时，如果孔洞位置位于建筑物边缘，则外边缘墙体不再计算建筑面积。

关于建筑容积率的计算规定

1、建筑容积率的计算公式：R＝A′/A，其中：

A′为建设基地内计算建筑容积率的建筑面积的总和。

A为建设基地的面积，不包括“代征”的城市道路、河道、绿地等城市公共、市政设施用地面积。

2、下列建筑面积不计入建筑容积率：

⑴地下室和半地下室（室外地面以上部分的高度不得超过1.2米）；

⑵建筑底层用作公共开放空间的部分，其中住宅建筑的底层开放面积不得少于标准层建筑面积的1/2；

⑶景观小品、坡道。